| № п/п | Позиция | Наименование параметра | Тип сигнала | Параметры сигнала | Место отбора импульса | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LE1 | Достижение первого технологического уровня | DI | ~10В | Датчик кондуктометрический ОВЕН ДС.ПВТ N1 |  |
| 2 | LE2 | Достижение второго технологического уровня | DI | ~10В | Датчик кондуктометрический ОВЕН ДС.ПВТ N2 |  |
| 3 | LE3 | Достижение верхнего уровня в мешалке | DI | ~10В | Датчик кондуктометрический ОВЕН ДС.ПВТ N3 |  |
| 4 | NS1 | Вкл./Выкл. мешалку | DO | СК | Насос первого резервуара |  |
| 5 | NS2 | Вкл./Выкл. насос 1 | DO | СК | Насос второго резервуара |  |
| 6 | NS3 | Вкл./Выкл. насос 2 | DO | СК | Насос третьего резервуара |  |
| 7 | HL1 | Достижение верхнего уровня в мешалке | DO | CK | Шкаф автоматики |  |